Jehlan

1.  Vypočítejte objem pravidelného čtyřbokého jehlanu, je-li obsah podstavy 20 cm2. Odchylka boční stěny od

roviny podstavy je 60°.

2.  Pravidelný trojboký jehlan má podstavnou hranu 5 cm, boční hrany svírají úhel 36°. Určete povrch jehlanu.

3. Objem pravidelného čtyřbokého jehlanu je 212 m3, velikost podstavné hrany je 7,2 m. Vypočítejte délku

boční hrany.

4.  Střecha věže má tvar pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnou hranou délky a = 4 m a výškou v = 9m.

Kolik m2 plechu bude zapotřebí na pokrytí střechy, jestliže na spoje, překrytí a odpad musíme počítat s 5 %

plechu navíc?

5.  Vypočítejte povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu, je-li obsah podstavy 20 cm2. Odchylka boční stěny od

roviny podstavy je 60°.

6.  Objem pravidelného trojbokého jehlanu je 173,2 cm3, jeho výška má délku 12 cm. Určete velikost podstavné hrany.

7. Obytná část domu má tvar krychle a půda tvaru jehlanu.

Délka hrany krychle je 16 m a výška jehlanu 6m.

Jak velká je plocha střechy?

8. Dřevěný domeček je sestaven z krychle a pravidelného čtyřbokého jehlanu. Délka hrany krychle je stejně dlouhá jako výška jehlanu. Domeček je vtěsnán do plechovky tvaru válce s vnitřním průměrem podstavy 32 cm.

Jaký objem má domeček?

Kužel

9. Z plastelíny je vytvořen válec o výšce 12 cm. Pak je přeměněn na kužel, jehož podstava je shodná s podstavou původního válce. Jaká je výška kužele?

10.  Cukrářský kornout má tvar rotačního kužele (bez podstavy) a je obrácen vrcholem dolů. Kornout je v dolní

části do poloviny výšky naplněn čokoládou a v horní části je až po okraj dorovnán zmrzlinovým krémem.

Kolik procent objemu kornoutu zabírá zmrzlina?

11.  Povrch rotačního kuželu je 30 cm2, obsah jeho pláště je 20 cm2. Jaká je odchylka strany tohoto kuželu od roviny jeho podstavy?

12. Rozvinutý plášť kužele tvoří půlkruh. Délka strany kužele je 6 cm. Jaký je obsah pláště?

13. Pavel nastřihl kruhový papír o poloměru 5 cm od okraje ke středu a stočením vytvořil kornoutek tvaru

kužele s výškou 4 cm.

a) Jaký je poloměr podstavy r kornoutu?

b) Jaký je objem vzniklého kornoutu?

14.  Střecha má tvar pláště rotačního kuželu s průměrem podstavy 6 m a výškou 2,5 m. Kolik korun bude stát

plech na pokrytí střechy, jestliže 1 m2 plechu stojí 152 Kč a jestliže na spoje, překrytí a odpad je nutné

zakoupit 15 % plechu navíc?

15. Rotační kužel o výšce 10 cm má odchylku strany od roviny podstavy 30°. Vypočtěte objem tohoto kužele?

16.  Objem kužele je 4π dm3, obsah osového řezu je 6 dm2. Určete rozměry kužele.

17.  Vypočítejte velikost úhlu při hlavním vrcholu osového řezu rotačního kužele, jestliže rozvinutý plášť kužele tvoří půlkruh.

18. Otáčením rovnostranného trojúhelníku ABC s délkou strany 6 cm kolem strany AB vznikne rotační dvojkužel. Vypočtěte v cm2 povrch rotačního dvojkužele.

19. Z rotačního válce se vyrábí herní figura. Polovina válce je opracována na rotační kužel, který tvoří klobouk figury.

a) Jakou část objemu neopracovaného válce tvoří vyrobená figura?

b) Obvod podstavy válce je 30 cm a strana klobouku má délku 12 cm.

Jaký je povrch klobouku?

4.

2.

20. Napište ke každé zakreslené síti tělea 1. – 4. odpovídající název tělesa.

1.

3.

21. Voda o objemu 40,5 cm3 vyplňuje ve sklenici prostor tvaru rotačního kužele. Voda nesahá

až po okraj sklenice, ale pouze do výšky 6 cm od vrcholu.

Jaký je obsah plochy sklenice smáčené vodou? (Výsledek zaokrouhli na desetiny cm2.)

Výsledky:

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25,8 cm3 | 68,6 cm2 | 13,3 m | 77,4 m2 | 60 cm2 | 10 cm | 320 m2 | 36,0 cm3 | 36 cm | 87,5% |

| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19.a) | 19.b) | 21. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60° | 18 cm2 | 3 cm 12π cm3 | 6 400 Kč | 3142 cm3 | r = 2dm, v = 3dm | 60° | 98 | 23 | 1,8 dm2 | 106,0 cm3 |